Cisco IOS Network & Security Configuration Guide

دليل الشرح والأوامر الأساسية لضبط الراوتر والسويتش والتوجيه والحماية (Cisco IOS)

1. التنقل بين أوضاع الراوتر الأربعة (Router Modes Navigation)

يتكون نظام تشغيل سيسكو (Cisco IOS) من أربعة أوضاع أساسية للتشغيل، ويتم الانتقال بينها كالتالي:

أ. User EXEC Mode -> Privileged EXEC Mode

للانتقال من وضع المستخدم العادي إلى وضع الامتيازات:

Router> enable Router#

ب. Privileged EXEC Mode -> Global Configuration Mode

للانتقال من وضع الامتيازات إلى وضع الإعدادات العامة:

Router# configure terminal Router(config)#

جـ. Global Configuration Mode -> Specific Submodes

للانتقال إلى الأوضاع الفرعية الخاصة (مثل ضبط واجهة، خط اتصال، أو بروتوكول توجيه):

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0 Router(config-if)# ! Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# ! Router(config)# router ospf 1 Router(config-router)#

د. الخروج والرجوع بين الأوضاع (Exit / End)

للعودة خطوة للوراء استخدم الأمر exit، وللعودة مباشرة لوضع الامتيازات استخدم end أو (Ctrl+Z):

Router(config-if)# exit Router(config)# Router(config)# end Router#

2. تغيير اسم الراوتر (Changing Router Hostname)

يتم تغيير اسم الجهاز من وضع الإعدادات العامة (Global Configuration Mode):

Router(config)# hostname R1 R1(config)#

3. عرض وتعديل الوقت والتاريخ (Clock Commands)

يتم عرض الوقت من وضع Privileged EXEC، وتعديله كالتالي:

R1# show clock *00:15:23.412 UTC Mon Mar 1 2026 R1# clock set 14:30:00 23 September 2026 R1# show clock

4. حفظ إعدادات الراوتر (Saving Configuration)

لحفظ الإعدادات من الذاكرة المؤقتة (RAM / running-config) إلى الذاكرة الدائمة (NVRAM / startup-config):

R1# copy running-config startup-config ! أو بالأمر المختصر: R1# write memory

5. إسناد عنوان IP وتفعيل الواجهة (Interface IP Assignment)

لإعطاء عنوان IP للواجهة وتشغيلها (رفع الواجهة من حالة Shutdown):

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)# description Connected to LAN-1 R1(config-if)# no shutdown

6. عرض تفاصيل الواجهات (Displaying Interface Status)

لعرض ملخص حالة الواجهات والعناوين المسندة إليها:

R1# show ip interface brief

لعرض التفاصيل الكاملة والإحصائيات الخاصة بواجهة معينة:

R1# show interface gigabitethernet 0/0/0

7. عرض وشرح جدول التوجيه (Routing Table Explanation)

يُعرض جدول التوجيه باستخدام الأمر التالي من وضع Privileged EXEC:

R1# show ip route

شرح رموز حالة الشبكات والمصادر الأكثر شيوعاً داخل جدول التوجيه:

| الرمز (Code) | المصدر (Source) | الوصف والشرح |
| --- | --- | --- |
| C | Directly Connected | شبكة متصلة بالراوتر مباشرة وبها IP مفعّل. |
| L | Local Interface | عنوان IP الخاص بالواجهة ذاتها (/32). |
| S | Static Route | مسار ثابت تم إدخاله يدوياً بواسطة مهندس الشبكة. |
| O | OSPF | مسار تم اكتشافه تلقائياً عبر بروتوكول OSPF. |
| D | EIGRP | مسار تم اكتشافه تلقائياً عبر بروتوكول EIGRP. |

8. التوجيه الثابت والافتراضي (Static & Default Routing)

أ. التوجيه الثابت (Static Route)

يُستخدم لتحديد مسار يدوياً لشبكة معينة برقم الشبكة وقناع الشبكة والـ Next-Hop IP:

R1(config)# ip route <destination_network> <subnet_mask> <next_hop_ip> ! مثال: R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2

ب. التوجيه الافتراضي (Default Route)

يُستخدم لتوجيه أي حزمة بيانات متجهة لشبكة غير معروفة في جدول التوجيه (مثل الخروج للإنترنت):

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

9. إعداد بروتوكولات التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing Protocols)

أ. بروتوكول RIP (Routing Information Protocol v2)

R1(config)# router rip R1(config-router)# version 2 R1(config-router)# no auto-summary R1(config-router)# network 192.168.1.0 R1(config-router)# network 10.0.0.0

ب. بروتوكول EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

يتطلب تحديد رقم Autonomous System (AS) وتحديد الشبكات مع قناع Wildcard Mask:

R1(config)# router eigrp 100 R1(config-router)# no auto-summary R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255

جـ. بروتوكول OSPF (Open Shortest Path First)

يتطلب تحديد رقم Process ID وتحديد الشبكات مع Wildcard Mask ورقم المنطقة (Area):

R1(config)# router ospf 1 R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

10. أوامر OSPF المتقدمة والتحقق من البروتوكولات (OSPF Advanced & Verification)

أ. تحديد معرّف الراوتر (Router ID)

يُستخدم الـ Router ID لتعريف الراوتر بشكل فريد داخل شبكة OSPF:

R1(config)# router ospf 1 R1(config-router)# router-id 1.1.1.1 ! لإعادة تشغيل عملية OSPF وتطبيق الـ Router ID الجديد: R1# clear ip ospf process

ب. التحكم في الانتخابات DR / BDR عبر تعديل الأولوية (Priority)

يتم تغيير أولوية الواجهة (Priority) للتحكم في اختيار DR و BDR (القيمة الافتراضية 1، والقيمة 0 تمنع الراوتر من أن يصبح DR/BDR):

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0 R1(config-if)# ip ospf priority 255 ! جعل الأولوية 0 حتى لا يدخل الراوتر في الانتخابات نهائياً: R1(config-if)# ip ospf priority 0

جـ. معرفة الراوترات المتجاورة في OSPF (OSPF Neighbors)

أمر لعرض الجيران المكتشفين عبر OSPF ورؤية من هو الـ DR والـ BDR والـ State:

R1# show ip ospf neighbor

د. عرض معرف الراوتر وتفاصيل OSPF (Display Router ID)

لعرض معرّف الراوتر (Router ID) والعمليات المفعلة للـ OSPF:

R1# show ip ospf

هـ. معرفة جميع بروتوكولات التوجيه المفعلة (Running Routing Protocols)

لعرض جميع بروتوكولات التوجيه المفعلة حالياً ومعرفة الـ AS أو Process ID وقيم الـ Administrative Distance:

R1# show ip protocols

11. قوائم التحكم بالوصول (Access Control Lists - ACL)

أ. القوائم القياسية (Standard ACL: 1-99 / 1300-1999)

تفحص فقط عنوان الـ Source IP وتوضع بالقرب من الجهة الهدف (Destination):

! مثال: منع الجهاز 192.168.1.50 والسماح لباقي الأجهزة في الشبكة R1(config)# access-list 10 deny host 192.168.1.50 R1(config)# access-list 10 permit any ! ! تطبيق الـ ACL على الواجهة بالاتجاه الخارجي (out): R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1 R1(config-if)# ip access-group 10 out

ب. القوائم الممتدة (Extended ACL: 100-199 / 2000-2699)

تفحص Source IP و Destination IP وبروتوكول الاتصال (TCP/UDP) ورقم المنفذ (Port Number)، وتوضع بالقرب من المصدر:

! مثال: منع شبكة LAN1 من الوصول لخدمة الـ Web (HTTP / Port 80) في السيرفر 10.0.0.10 والسماح لبقية المرور: R1(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 80 R1(config)# access-list 100 permit ip any any ! ! تطبيق الـ ACL على الواجهة القريبة من المصدر بالاتجاه الداخلي (in): R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0 R1(config-if)# ip access-group 100 in

جـ. عرض والتحقق من الـ ACL

R1# show access-lists

12. أمان المنافذ في السويتش (Port Security Configuration)

تُستخدم لحماية منافذ السويتش من توصيل أجهزة غير مصرح بها بناءً على الـ MAC Address:

Switch(config)# interface fastethernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport port-security ! تحديد الحد الأقصى لعناوين MAC المسموح بها: Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2 ! حفظ عنوان MAC تلقائياً (Sticky MAC): Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky ! تحديد الإجراء عند المخالفة (Shutdown / Restrict / Protect): Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown

عرض وتحقق Port Security

Switch# show port-security Switch# show port-security interface fastethernet 0/1

13. بروتوكولات منع الحلقات (STP & Rapid STP Configuration)

أ. معرفة الـ Root Switch ومعلومات الـ STP

أمر لمعرفة من هو الـ Root Bridge والتحقق من حالات المنافذ (Root Port, Designated Port, Blocking):

Switch# show spanning-tree Switch# show spanning-tree vlan 1

ب. تغيير الـ Primary Root Switch وضبط الأولوية (Priority)

! جعل السويتش هو الـ Root لـ VLAN 1 تلقائياً: Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary ! أو تغيير الأولوية يدوياً (مضاعفات 4096): Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

جـ. تفعيل بروتوكول Rapid STP (802.1w)

لتسريع عملية التجميع (Convergence) مقارنة بـ STP التقليدي:

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

د. تفعيل ميزة PortFast & BPDU Guard

تُفعل على منافذ الأجهزة الطرفية (Access Ports) لتسريع الدخول في حالة Forwarding وتأمينها:

Switch(config)# interface fastethernet 0/5 Switch(config-if)# spanning-tree portfast Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable ! ! أو تفعيل PortFast على جميع منافذ الـ Access دفعة واحدة: Switch(config)# spanning-tree portfast default

14. تجميع المنافذ (EtherChannel Configuration)

يُستخدم لدمج عدة منافذ في وصلة منطقية واحدة لزيادة النطاق الترددي وتوفير المسارات البديلة (LACP / PAgP / Static):

! مثال: تفعيل LACP (Standard) بين منفذين معاً: Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 - 2 Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# channel-group 1 mode active Switch(config-if)# exit ! ! إعداد الواجهة المنطقية المتجمعة (Port-Channel): Switch(config)# interface port-channel 1 Switch(config-if)# switchport mode trunk

عرض وتحقق EtherChannel

Switch# show etherchannel summary Switch# show interface port-channel 1

15. حماية خادم العناوين (DHCP Snooping Configuration)

تُستخدم لمنع سيرفرات الـ DHCP الوهمية (Rogue DHCP Servers) من إعطاء عناوين خاطئة للمستخدمين:

! 1. تفعيل الميزة عالمياً وعلى مستوى الـ VLAN: Switch(config)# ip dhcp snooping Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1 ! ! 2. تحديد المنفذ الموثوق الموصول بسيرفر الـ DHCP الحقيقي (Trusted Port): Switch(config)# interface fastethernet 0/24 Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust ! ! 3. تحديد حد أقصى لطلبات DHCP على المنافذ غير الموثوقة لمنع هجمات الـ Starvation: Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 - 20 Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10

عرض وتحقق DHCP Snooping

Switch# show ip dhcp snooping Switch# show ip dhcp snooping binding