دليل التكوين الشامل لمشروع شبكة الفروع المتعددة (بناءً على العناوين الجديدة)

يحتوي هذا المستند على خطوات وأوامر التكوين (Configurations) التفصيلية لجميع أجهزة الشبكة بناءً على عناوين الآبيات التي قمتِ بتحديثها على التوبولوجي الفعلية في باكت تراسر.

1. إعدادات الفرع الأول (Branch A)

أ. إعدادات الـ Layer 3 Switch (L3-Switch A)

enable
configure terminal
ip routing

! 1. إنشاء الـ VLANs الأربعة الخاصة بالفرع الأول
vlan 10
 name Management
vlan 20
 name IT
vlan 30
 name Sales
vlan 40
 name Accounts
exit

! 2. إعداد واجهات الـ SVI (Gateways) لكل VLAN
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shutdown

! 3. توجيه طلبات DHCP للسيرفر المركزي عبر ip helper-address (آيبي السيرفر: 12.0.0.5)
interface vlan 10
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 20
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 30
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 40
 ip helper-address 12.0.0.5
exit

! 4. ربط L3-Switch بالراوتر الفرعي (حسب الرسمة شبكة 30.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 1/0/3
 no switchport
 ip address 30.0.0.2 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! 5. ربط L3-Switch بسويتشات الـ Access (Trunk Links)
interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 1/0/2
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit

! 6. تفعيل OSPF على L3-Switch
router ospf 1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
 network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 0
end

ب. إعدادات سويتشات الـ Access (Access Switches - Branch A)

enable
configure terminal
vlan 10
 name Management
vlan 20
 name IT
vlan 30
 name Sales
vlan 40
 name Accounts
exit

! إعداد البورت الواصل للـ L3 Switch كـ Trunk
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit

! توصيل الأجهزة (مثال لتوزيع البورتات حسب الـ VLANs)
interface FastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
 exit
end

ج. إعدادات راوتر الفرع الأول (Router A - Router0)

enable
configure terminal
! البورت الواصل للـ L3 Switch (شبكة 30.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! البورت الواصل للراوتر المركزي (شبكة 10.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! إعداد OSPF
router ospf 1
 network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
end

2. إعدادات المنطقة المركزية (Central Core & Server)

أ. إعدادات الراوتر المركزي (Core Router)

enable
configure terminal
! بورت الربط مع الفرع الأول (شبكة 10.0.0.0/)
interface GigabitEthernet 0/0
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! بورت الربط مع الفرع الثاني (شبكة 20.0.0.0/)
interface GigabitEthernet 0/1
 ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! بورت السيرفر المركزي (شبكة 12.0.0.0/)
interface GigabitEthernet 0/2
 ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! إعداد OSPF للراوتر المركزي
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 20.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 12.0.0.0 0255.255.255 area 0
end

ب. إعدادات السيرفر المركزي (DHCP Server - IP: 12.0.0.5)

1. اضغط على السيرفر، ثم اذهب إلى Desktop -> IP Configuration:
   - IP Address: 12.0.0.5
   - Subnet Mask: 255.0.0.0
   - Default Gateway: 12.0.0.1

2. اذهب إلى Services -> DHCP:
   - تفعيل الخدمة (Service ON).
   - إنشاء 8 Pools لكل VLAN بالآيبيات والـ Gateways المطابقة:
     * VLAN 10 Gateway: 192.168.10.1
     * VLAN 20 Gateway: 192.168.20.1
     * VLAN 30 Gateway: 192.168.30.1
     * VLAN 40 Gateway: 192.168.40.1
     * VLAN 50 Gateway: 192.168.50.1
     * VLAN 60 Gateway: 192.168.60.1
     * VLAN 70 Gateway: 192.168.70.1
     * VLAN 80 Gateway: 192.168.80.1

3. إعدادات الفرع الثاني (Branch B)

أ. إعدادات الـ Layer 3 Switch (L3-Switch B)

enable
configure terminal
ip routing

! 1. إنشاء الـ VLANs الأربعة الخاصة بالفرع الثاني
vlan 50
 name Support
vlan 60
 name Marketing
vlan 70
 name Employees
vlan 80
 name Guests
exit

! 2. إعداد واجهات الـ SVI (Gateways)
interface vlan 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 60
 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 70
 ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 80
 ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
 no shutdown

! 3. توجيه طلبات DHCP للسيرفر المركزي (آيبي السيرفر: 12.0.0.5)
interface vlan 50
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 60
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 70
 ip helper-address 12.0.0.5
interface vlan 80
 ip helper-address 12.0.0.5
exit

! 4. ربط L3-Switch بالراوتر الفرعي (شبكة 40.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 1/0/3
 no switchport
 ip address 40.0.0.2 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! 5. ربط L3-Switch بسويتشات الـ Access (Trunk)
interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 1/0/2
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit

! 6. تفعيل OSPF
router ospf 1
 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.70.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.80.0 0.0.0.255 area 0
 network 40.0.0.0 0.255.255.255 area 0
end

ب. إعدادات راوتر الفرع الثاني (Router B - Router2)

enable
configure terminal
! البورت الواصل للـ L3 Switch (شبكة 40.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 0/0/0
 ip address 40.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! البورت الواصل للراوتر المركزي (شبكة 20.0.0.0/30)
interface GigabitEthernet 0/0/1
 ip address 20.0.0.2 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

! إعداد OSPF
router ospf 1
 network 40.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 20.0.0.0 0.255.255.255 area 0
end

4. إعدادات الأمان (Extended ACL)

لهدف منع شبكة الضيوف (VLAN 80 في الفرع الثاني: 192.168.80.0/24) من الوصول لشبكة الإدارة (VLAN 10 في الفرع الأول: 192.168.10.0/24):

configure terminal
access-list 100 deny ip 192.168.80.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

! تفعيل الـ ACL على واجهة SVI الخاصة بشبكة الضيوف في L3-Switch B
interface vlan 80
 ip access-group 100 in
end

ولحفظ الإعدادات النهائية على الأجهزة:
write memory